# SOMMAIRE

I.	Contenu des « Données »	2

II.	Description du fichier « data_all_select_1.xlsx »	3

III.	Description du fichier « data_final.xlsx »	6

IV.	Description du fichier « gobio_station.xlsx »	8

V.	Description du fichier « station_molecule_poisson »	10

# Contenu du fichier « Données »

L’archive fournie contient les fichiers suivants :

- Data_select_all.xlsx

- Data_final.xlsx

- Gobio_station.xlsx

- Station_molecule_poisson.xlsx

Elle comprend également un dossier intitulé « données de bases », qui regroupe l’ensemble des fichiers bruts ayant été extraits et utilisés lors des différentes étapes de traitement des données.

Ces documents constituent la base du travail réalisé, depuis la consolidation des données sources jusqu’à la production des tables de synthèse utilisées pour les analyses.

Par ailleurs, les documents présents dans le dossier « molécules » ont permis d’interpréter les concentrations des fongicides de la famille des SDHI sur les quatre dernières années couvertes par l’étude, à savoir 2022, 2023, 2024 et 2025.

Ils ont servi de support à l’analyse des niveaux de concentration observés, ainsi qu’à la mise en perspective des résultats obtenus à l’échelle des stations suivies.

# Description du fichier « data_all_select_1.xlsx »

Le fichier data_all_select_1.xlsx correspond au jeu de données de base utilisé pour l’étude.
Il résulte de la fusion des fichiers sources contenant :

- les données d’analyses phytosanitaires (fichiers « phytos »)

- les informations descriptives des stations de prélèvement (fichiers « stations »)

Ce fichier constitue donc une base consolidée regroupant l’ensemble des informations nécessaires aux traitements ultérieurs.

L’objectif de ce fichier est de rassembler dans un même document :

- les résultats d’analyses chimiques

- les informations de localisation et de caractérisation des stations

- les métadonnées associées aux prélèvements

Une première étape de sélection a été réalisée afin de ne conserver que les molécules d’intérêt pour l’étude, à savoir :

- Boscalid

- Carboxine

- Fluazinam

- Aclonifène

Le fichier regroupe l’ensemble des données disponibles pour ces molécules sur les quatre années d’étude.

Il s’agit d’un fichier de travail intermédiaire permettant de préparer les données avant les étapes de traitement statistique et d’agrégation par station.

| Libelle/type | Description |
| --- | --- |
| station- caractère (8) | Code de la station de mesure, identifiant dans le référentiel national Sandre |
| Lib | Libellé national de la station de mesure |
| Num_prel | Numéro du prélèvement auquel est rattachée la mesure. Permet d’établir un lien vers les mesures des conditions environnementales. |
| Dateprel | Date du prélèvement. jj/mm/aaaa |
| Codeparam | Code sandre du paramètre mesuré |
| Libparam | Libellé du paramètre mesuré |
| In_situ | 1 : analyse in situ 2 : analyse en laboratoire |
| Codesupport | Code sandre du support |
| Libsupport | Libellé du support |
| Codefraction | Code sandre de la fraction analysée |
| Libfraction | Libellé de la fraction analysée |
| Resultat | Résultat de l'analyse |
| Unite | Code sandre de l’unité |
| libunite | Libellé de l'unité |
| Remarque | Permet d'apporter des précisions sur le résultat en indiquant si le résultat obtenu est inférieur à un seuil, ou qu'il y a présence de traces 0 : Analyse non faite 1 : Résultat > seuil de quantification et < au seuil de saturation ou Résultat = 0 2 : Résultat < seuil de détection 3 : Résultat > seuil de saturation 4 : Présence ou Absence 5 : Incomptable 6 : Taxons non individualisables 7 : Traces (< seuil de quantification et > seuil de détection) 8 : Dénombrement > Valeur 9 : Dénombrement < Valeur 10 : Résultat < au seuil de quantification |
| Code_reseau | Code du réseau de mesure |
| Nom_reseau | Nom du réseau de mesure |
| Code_preleveur | Code SIRET du préleveur |
| Nom_preleveur | Nom du préleveur |
| Code_laboratoire | Code SIRET du laboratoire |
| Nom_laboratoire | Nom du laboratoire |
| code - texte (8) | Identifiant dans le référentiel national Sandre |
| insee - texte (5) | Code INSEE de la commune d’implantation |
| commune - texte (50) | Nom de la commune |
| libelle - texte (60) | Libellé national de la station de mesure |
| finalite - texte long | La finalité de la station constitue le but pour lequel la station de mesure a été créée. |
| localisation - texte long | Destinée à permettre une localisation précise de la station |
| x - réel | Coordonnée X en Lambert 93 |
| y - réel | Coordonnée X en Lambert 93 |
| altitude - réel | L'altitude de la station est celle de l'indication altimétrique la plus proche obtenue sur les lieux (borne...) ou sur une carte au 25000ème |
| debut - date | Date de mise en service |
| fin - date | Date de mise en service |
| durete - entier | Définit le code de la classe de dureté moyenne de l'eau au droit de la station de mesure Code Libellé Définition 4 Classe 1 <40mg(CaCO3)/L 5 Classe 2 40 à < 50 mg(CaCO3)/L 6 Classe 3 50 à < 100 mg(CaCO3)/L 7 Classe 4 100 à < 200 mg(CaCO3)/L 8 Classe 5 >= 200mg(CaCO3)/L |
| code_cours_eau texte (8) | Code hydrographique du cours d’eau (BD Carthage) |
| toponyme - texte (127) | Nom du cours d’eau |
| eu_cd - texte (24) | Code de la masse d’eau |
| typologie (*) – texte | Code qui caractérise les masses d''eau superficielles et sert à regrouper des milieux aquatiques homogènes du point de vue de certaines caractéristiques naturelles |
| riche_mo (*) [O/N] | Précise si la station de mesure se situe dans une zone géographique spécifique dans laquelle la présence en matières organiques est particulièrement riche |
| pauvre_oxygene (*) [O/N] | Précise si la station de mesure se situe dans une zone géographique spécifique dans laquelle la teneur en oxygène est particulièrement pauvre |
| naturellement_acide (*) [O/N] | Permet de préciser si la station de mesure se situe dans une zone géographique spécifique dans laquelle le milieu est naturellement acide |
| naturellement_alcalin (*) [O/N] | Précise si la station de mesure se situe dans une zone géographique spécifique dans laquelle le pH est naturellement alcalin |
| zone_tourbieres (*) [O/N] | Permet de préciser si la station de mesure se situe dans une tourbière |
| temp_naturellement_b asse (*) [O/N] | Précise si la station de mesure se situe dans une zone géographique spécifique dans laquelle la température du milieu est naturellement basse |
| contexte_piscicole (*) [O/N] | Contexte piscicole utilisé pour le calcul de l'état écologique des stations rivières |
| mo – texte | Maître d’ouvrage |
| annee | Année du prélèvement |

(*) : Attention, ces indicateurs concernent la station au moment de la constitution de l’archive

et ne rappellent pas une valeur historique.

# Description du fichier « data_final.xlsx »

Ce fichier constitue la table de synthèse principale des analyses chimiques par station.
Il regroupe les résultats par station et par molécule, afin de permettre leur exploitation cartographique et statistique, notamment dans QGIS.

Chaque ligne du fichier correspond à une molécule pour une station donnée.
Ainsi, une station possède autant de lignes qu’il y a de molécules étudiées.

Ce document a été conçu pour être directement exporté dans QGIS et servir de base à la création des différentes couches cartographiques par molécule.

L’objectif de ce fichier est de :

- synthétiser les résultats d’analyses chimiques par station et par molécule

- distinguer les mesures détectées des valeurs sous limite de détection

- calculer des indicateurs statistiques fiables

- préparer les données pour la cartographie sous QGIS

- permettre la création de couches thématiques par molécule

- faciliter le classement des stations selon les niveaux de concentration

Il s’agit donc d’un fichier de travail intermédiaire entre les données brutes et les analyses cartographiques.

| Libelle/type | Description |
| --- | --- |
| station- caractère (8) | Code de la station de mesure, identifiant dans le référentiel national Sandre |
| Lib | Libellé national de la station de mesure |
| libelle - texte (60) | Libellé national de la station de mesure |
| commune - texte (50) | Nom de la commune |
| insee - texte (5) | Code INSEE de la commune d’implantation |
| localisation - texte long | Destinée à permettre une localisation précise de la station |
| x - réel | Coordonnée X en Lambert 93 |
| y - réel | Coordonnée X en Lambert 93 |
| altitude - réel | L'altitude de la station est celle de l'indication altimétrique la plus proche obtenue sur les lieux (borne...) ou sur une carte au 25000ème |
| Code_reseau | Code du réseau de mesure |
| Nom_reseau | Nom du réseau de mesure |
| Code_preleveur | Code SIRET du préleveur |
| Nom_preleveur | Nom du préleveur |
| Code_laboratoire | Code SIRET du laboratoire |
| Nom_laboratoire | Nom du laboratoire |
| code_cours_eau texte (8) | Code hydrographique du cours d’eau (BD Carthage) |
| toponyme - texte (127) | Nom du cours d’eau |
| eu_cd - texte (24) | Code de la masse d’eau |
| typologie (*) – texte | Code qui caractérise les masses d''eau superficielles et sert à regrouper des milieux aquatiques homogènes du point de vue de certaines caractéristiques naturelles |
| durete - entier | Définit le code de la classe de dureté moyenne de l'eau au droit de la station de mesure Code Libellé Définition 4 Classe 1 <40mg(CaCO3)/L 5 Classe 2 40 à < 50 mg(CaCO3)/L 6 Classe 3 50 à < 100 mg(CaCO3)/L 7 Classe 4 100 à < 200 mg(CaCO3)/L 8 Classe 5 >= 200mg(CaCO3)/L |
| Codeparam | Code sandre du paramètre mesuré |
| Libparam | Libellé du paramètre mesuré |
| Unite | Code sandre de l’unité |
| libunite | Libellé de l'unité |
| nb_detection | Nombre de résultats quantifiés pour la molécule considérée à la station, c’est-à-dire le nombre de prélèvements pour lesquels la concentration mesurée est supérieure à la limite de détection. Indique la robustesse statistique des indicateurs (moyenne, min, max) et le niveau réel de présence de la molécule. |
| nb_sous_ld | Indique la robustesse statistique des indicateurs (moyenne, min, max) et le niveau réel de présence de la molécule. Nombre de résultats inférieurs à la limite de détection pour la molécule à la station. |
| nb_prelev | Permet d’identifier les molécules peu ou pas détectées et d’évaluer la fréquence des non-détections. Indique l’effort d’échantillonnage et sert de référence pour interpréter nb_detection et nb_sous_ld. |
| moyenne | Concentration moyenne mesurée de la molécule à la station, calculée uniquement à partir des valeurs quantifiées. |
| min | Concentration minimale mesurée pour la molécule à la station, parmi les résultats quantifiés. |
| max | Concentration minimale mesurée pour la molécule à la station, parmi les résultats quantifiés. |

# Description du fichier « gobio_station.xlsx »

Ce fichier regroupe les informations relatives aux stations de suivi en eaux de surface ainsi que les indicateurs permettant de caractériser la présence et l’historique d’observation du goujon (Gobio) sur chaque station.

L’objectif principal de ce fichier est de décrire la présence du goujon par station de mesure en s’appuyant sur :

- le nombre total d’observations de l’espèce

- l’historique des relevés

- le nombre de prélèvements réalisés

- l’intensité de présence par prélèvement

Ce fichier permet ainsi de :

- identifier les stations où le goujon est présent

- quantifier son occurrence dans le temps

- caractériser la pression d’échantillonnage

- relier ces informations à la localisation des stations

- préparer les analyses spatiales et cartographiques sous QGIS

Il sert de base pour les analyses écologiques et pour la cartographie de la présence de l’espèce.

| Libelle/type | Description |
| --- | --- |
| CdStationMesureEauxSurface | Identifiant unique de la station de mesure en eaux de surface. |
| LbStationMesureEauxSurface | Nom de la station de mesure en eaux de surface. |
| CoordXStationMesureEauxSurface | Coordonnée X de la station (projection officielle du jeu de données). |
| CoordYStationMesureEauxSurface | Coordonnée Y de la station (projection officielle du jeu de données). |
| nb_prelevements | Nombre total de prélèvements réalisés sur la station dans la période étudiée. |
| total_gobio | Nombre total d’analyses ou de données disponibles pour la station (toutes campagnes confondues). |
| historique_dates | Période ou ensemble des dates de prélèvements disponibles pour la station. |
| gobio_par_prelevement | Nombre moyen d’analyses ou de paramètres mesurés par prélèvement. |
| DurStationMesureEauxSurface | Durée de fonctionnement de la station de mesure. |
| CdProjStationMesureEauxSurface | Code du système de projection utilisé pour la localisation de la station. |
| LibelleProjection | Libellé du système de projection cartographique. |
| CodeCommune | Code INSEE de la commune d’implantation de la station. |
| LbCommune | Nom de la commune d’implantation de la station. |
| CodeDepartement | Code du département d’implantation. |
| LbDepartement | Nom du département d’implantation. |
| CodeRegion | Code de la région administrative. |
| LbRegion | Nom de la région administrative. |
| CdMasseDEau | Code de la masse d’eau associée à la station. |
| CdEuMasseDEau | Code européen de la masse d’eau (directive cadre sur l’eau). |
| NomMasseDEau | Nom de la masse d’eau. |
| CdEuSsBassinDCEAdmin | Code européen du sous-bassin DCE. |
| NomSsBassinDCEAdmin | Nom du sous-bassin hydrographique. |
| CdBassinDCE | Code du bassin hydrographique DCE. |
| CdEuBassinDCE | Code européen du bassin hydrographique. |
| NomEuBassinDCE | Nom du bassin hydrographique. |
| CdTronconHydrographique | Identifiant du tronçon hydrographique associé à la station. |
| CdCoursdEau | Code du cours d’eau. |
| NomCoursdEau | Nom du cours d’eau où se situe la station. |
| CodeTypEthStationMesureEauxSurface | Code du type de station (typologie nationale). |
| LibelleTypEthStationMesureEauxSurface | Libellé du type de station. |
| ComStationMesureEauxSurface | Commentaire descriptif sur la station. |
| DateCreationStationMesureEauxSurface | Date de création de la station. |
| DateArretActiviteStationMesureEauxSurface | Date d’arrêt d’activité de la station (si applicable). |
| DateMAJInfosStationMesureEauxSurface | Date de dernière mise à jour des informations de la station. |
| FinaliteStationMesureEauxSurface | Finalité du suivi (surveillance, contrôle, etc.). |
| LocPreciseStationMesureEauxSurface | Description précise de la localisation de la station. |
| CodeNatureStationMesureEauxSurface | Code de la nature de la station. |
| LibelleNatureStationMesureEauxSurface | Libellé de la nature de la station. |
| AltitudePointCaracteritisque | Altitude du point de mesure (mètres). |
| PkPointTronconEntiteHydroPrincipale | Position kilométrique sur le tronçon hydrographique principal. |
| PremierMoisAnneeEtiage | Mois de début de l’étiage hydrologique. |
| SuperficieBassinVersantReel | Superficie réelle du bassin versant en amont de la station. |
| SuperficieBassinVersantTopo | Superficie topographique du bassin versant. |

# Description du fichier « station_molecule_poisson »

Le fichier station_molecule_poisson.xlsx constitue une table de synthèse permettant de croiser les informations relatives :

- aux concentrations de molécules phytosanitaires

- à la présence du goujon (Gobio)

- aux caractéristiques des stations de suivi

Ce fichier a été construit dans l’objectif de préparer la mise en place d’un atlas cartographique, en réunissant au sein d’une même table l’ensemble des informations nécessaires à l’analyse croisée entre données chimiques et données biologiques.

Il regroupe ainsi :

- les indicateurs de concentrations de molécules par station

- les indicateurs de présence du goujon

- les informations géographiques et hydrologiques des stations

Chaque ligne du fichier correspond à une station et une molécule, avec l’ajout d’indicateurs biologiques liés au goujon.
Ce format permet ensuite d’exploiter les données directement dans un système d’information géographique (QGIS) afin de produire :

- des cartes par molécule

- des cartes croisant contamination et présence du goujon

- un atlas synthétique des stations

Ce document constitue donc un fichier de synthèse final permettant de mettre en relation les données chimiques et biologiques à l’échelle des stations suivies.

| Libelle/type | Description |
| --- | --- |
| station | Identifiant unique de la station. |
| lib | Nom court de la station. |
| libelle | Libellé descriptif de la station. |
| commune | Commune d’implantation de la station. |
| insee | Code INSEE de la commune. |
| localisation | Description générale de la localisation de la station. |
| x | Coordonnée X de la station (selon la projection du jeu de données). |
| y | Coordonnée Y de la station (selon la projection du jeu de données). |
| altitude | Altitude de la station (m). |
| code_reseau | Code(s) du réseau de suivi associé(s) à la station (valeurs multiples concaténées si nécessaire). |
| nom_reseau | Nom(s) du réseau de suivi (valeurs multiples concaténées si nécessaire). |
| code_preleveur | Code(s) de l’organisme préleveur (concaténé si plusieurs). |
| nom_preleveur | Nom(s) de l’organisme préleveur (concaténé si plusieurs). |
| code_laboratoire | Code(s) du/des laboratoire(s) d’analyse (concaténé si plusieurs). |
| nom_laboratoire | Nom(s) du/des laboratoire(s) d’analyse (concaténé si plusieurs). |
| code_cours_eau | Code du cours d’eau associé à la station. |
| toponyme | Nom du cours d’eau associé à la station. |
| eu_cd | Code de référence DCE (masse d’eau / référence européenne selon la base source). |
| typologie | Typologie du cours d’eau / station (selon la base stations). |
| durete | Dureté de l’eau associée à la station (valeur(s) concaténées si plusieurs). |
| codeparam | Code du paramètre chimique correspondant à la molécule. |
| libparam | Nom de la molécule (ex : Boscalid, Carboxine…). |
| unite | Unité de mesure des concentrations. |
| libunite | Libellé de l’unité de mesure. |
| nb_detection | Nombre de mesures détectées (remarque = 1) utilisées pour calculer moyenne/min/max. |
| nb_sous_ld | Nombre de mesures sous limite de détection (remarque = 10), conservées uniquement comme information (non incluses dans les stats). |
| nb_prelev | Nombre total de prélèvements considérés pour la station et la molécule (nombre distinct de prélèvements). |
| moyenne | Concentration moyenne calculée uniquement sur les valeurs détectées (remarque = 1). |
| min | Concentration minimale détectée (remarque = 1). |
| max | Concentration maximale détectée (remarque = 1). |
| nb_prelevements | Nombre de prélèvements biologiques disponibles pour le suivi du goujon sur la station. |
| total_gobio | Nombre total de goujons observés sur l’ensemble des prélèvements biologiques. |
| historique_dates | Historique / liste des dates de prélèvements biologiques disponibles (ou dates d’observation). |
| gobio_par_prelevement | Nombre moyen de goujons observés par prélèvement biologique. |
| DurStationMesureEauxSurface | Durée de fonctionnement de la station (selon la base stations). |
| CdProjStationMesureEauxSurface | Code du système de projection associé aux coordonnées de la station. |
| LibelleProjection | Libellé du système de projection. |
| CdMasseDEau | Code de la masse d’eau associée à la station. |
| CdEuMasseDEau | Code européen de la masse d’eau (référence DCE). |
| NomMasseDEau | Nom de la masse d’eau. |
| CdEuSsBassinDCEAdmin | Code européen du sous-bassin DCE. |
| NomSsBassinDCEAdmin | Nom du sous-bassin DCE. |
| CdBassinDCE | Code du bassin DCE. |
| CdEuBassinDCE | Code européen du bassin DCE. |
| NomEuBassinDCE | Nom du bassin (référence européenne). |
| CdTronconHydrographique | Identifiant du tronçon hydrographique associé à la station. |
| CdCoursdEau | Code du cours d’eau (référence hydrographique). |
| NomCoursdEau | Nom du cours d’eau. |
| CodeTypEthStationMesureEauxSurface | Code du type de station (typologie nationale). |
| LibelleTypEthStationMesureEauxSurface | Libellé du type de station. |
| ComStationMesureEauxSurface | Commentaire descriptif sur la station (si renseigné). |
| DateCreationStationMesureEauxSurface | Date de création de la station. |
| DateArretActiviteStationMesureEauxSurface | Date d’arrêt d’activité de la station (si applicable). |
| DateMAJInfosStationMesureEauxSurface | Date de dernière mise à jour des informations station. |
| FinaliteStationMesureEauxSurface | Finalité du suivi (surveillance, contrôle, etc.). |
| LocPreciseStationMesureEauxSurface | Localisation précise / description détaillée de l’emplacement. |
| CodeNatureStationMesureEauxSurface | Code de la nature de la station. |
| LibelleNatureStationMesureEauxSurface | Libellé de la nature de la station. |
| AltitudePointCaracteritisque | Altitude du point caractéristique (référence base stations). |
| PkPointTronconEntiteHydroPrincipale | Position kilométrique du point sur le tronçon hydrographique principal. |
| PremierMoisAnneeEtiage | Premier mois de l’année d’étiage (référence hydrologique). |
| SuperficieBassinVersantReel | Superficie réelle du bassin versant en amont de la station. |
| SuperficieBassinVersantTopo | Superficie topographique du bassin versant en amont de la station. |
| type_ligne | Type d’enregistrement (ex : ligne “molécule” ou ligne “poisson”), utilisé pour distinguer les informations lors de la production de l’atlas. |